Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Пълно описание на предмета на пазарното проучване: Доставка на TEMPEST техника, съгласно следната техническа спецификация:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСТОЛЕН ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР С МОНИТОР – 11 БРОЯ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт | SDIP 27 Level B, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |  |
|  | Процесор | Мин. 4 ядрен, с базова работна честота 3.6GHz, 6MB кеш, да поддържа 64-битови инструкции |  |
|  | Памет | Мин. 8GB DDR4 2666, с възможност за разширение до поне 64GB |  |
|  | Видео контролер | Вграден |  |
|  | Аудио контролер | Вграден |  |
|  | Мрежов адаптер | 100Mbps fiber card with SC connectors |  |
|  | Твърд диск | Мин. 1 x 500GB SATA 7200rpm, сменяем |  |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD+/- RW SATA |  |
|  | Мишка | USB, оптична, 2 бутона със скрол |  |
|  | Клавиатура | USB, с надписи по БДС, 105 клавиша |  |
|  | Входно/изходни портове | На задната част: мин. 2x USB 2.0, 4x USB 3.1, 1x VGA (HD15), 1x fiber optic SC На предната част: 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 |  |
|  | Кутия | Tower, със захранване мин. 250W с 90% ефективност при пълно натоварване на системата |  |
|  | Монитор | Тип: LED LCD, Размер на екрана: min. 19”, Разделителна способност мин. 1920 х 1080, Време на реакция: макс. 5мс, Яркост: мин. 250cd/m2, Статичен контраст: мин. 1000:1, Портове: мин. 1 х VGA; Video port (HD15) |  |
|  | Кабели и аксесоари | Външни интерфейсни и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level В. Мрежов оптичен кабел SC-LC с дължина мин. 3 метра по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level В. |  |
|  | Софтуер | Предварително инсталиран Microsoft Windows 10 Pro 64-bit OEM |  |
|  | Гаранция | Мин. 3 години от производителя, дефектиралите дискове не подлежат на връщане на Изпълнителя |  |
| 2 | НАСТОЛЕН ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР С МОНИТОР – 1 БРОЙ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт |  | SDIP 27 Level А, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |
|  | Процесор |  | Мин. 4 ядрен, с базова работна честота 3.6GHz, 6MB кеш, да поддържа 64-битови инструкции |
|  | Памет |  | Мин. 8GB DDR4 2666, с възможност за разширение до поне 64GB |
|  | Видео контролер |  | Вграден |
|  | Аудио контролер |  | Вграден |
|  | Мрежов адаптер |  | Вграден Gigabit Ethernet |
|  | Твърд диск |  | МиЬн. 2 x 500GB SATA 7200rpm, сменяем |
|  | Оптично устройство |  | Вградено DVD+/- RW SATA |
|  | Медиен карточетец |  | Универсален карточетец, разположен зад вратата на предния панел |
|  | Мишка |  | USB, оптична, 2 бутона със скрол |
|  | Клавиатура |  | USB, с надписи по БДС, 105 клавиша |
|  | Входно/изходни портове |  | На задната част: мин. 4x USB 2.0 DB9, 2x VGA (HD15), 1x HDMI, 1x RJ45, 1x serial port На предната част: 4x USB 2.0 зад вратата на предния панел и разстояние между портовете и вратата при затворена врата min. 8cm. |
|  | Допълнителна защита |  | Блокировка на клавиатура, мишка и монитор при отваряне на вратата на предния панел |
|  | Монитор |  | Тип: LED LCD, Размер на екрана: min. 19”, Разделителна способност мин. 1920 х 1080, Време на реакция: макс. 5мс, Яркост: мин. 250cd/m2, Статичен контраст: мин. 1000:1, Портове: мин. 1 х VGA; Video port (HD15) |
|  | Кабели и аксесоари |  | Външни интерфейсни и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level A. 2 бр. капачки за свободните DB9 портове 1 брой мрежов кабел с дължина мин. 3 метра |
|  | Софтуер |  | Предварително инсталиран Microsoft Windows 10 Pro 64-bit English OEM |
|  | Гаранция |  | Мин. 3 години от производителя, дефектиралите дискове не подлежат на връщане на Изпълнителя |
| 3 | ЛАЗЕРЕН ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР – 1 БРОЙ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт |  | SDIP 27 Level А, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |
|  | Технология на печат |  | Черно-бял лазерен |
|  | Скорост на печат |  | Мин. 40 стр./мин. |
|  | Памет |  | Мин. 512МВ RAM |
|  | Формат на хартията |  | A4, B5, A5, Letter |
|  | Разделителна способност |  | 1200 x 1200 dpi |
|  | Управление на печата |  | Автоматичен двустранен печат |
|  | Стандартни графични езици |  | PCL6, PostScript Level 3 |
|  | Интерфейс |  | USB 2.0 port (DB9) |
|  | Кабели |  | Външни интерфейсни, мрежови и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level A. |
|  | Поддържана ОС |  | Windows 7/10 (32 bit or 64 bit) |
|  | Гаранция |  | Мин. 3 години от производителя |
| 4 | ПРОЕКТОР – 1 БРОЙ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт |  | SDIP 27 Level А, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |
|  | Технология |  | DLP/LCD |
|  | Резолюция |  | Мин. 1920 х 1200 |
|  | Яркост |  | Мин. 5000 ANSI Lumens |
|  | Контраст |  | Мин. 15000:1 |
|  | Поддържан формат |  | 16:10 |
|  | Живот на лампата |  | Мин. 5000 часа |
|  | Интерфейс |  | Мин. 1x HDMI, 1x USB port (DB9), 1x RS-232C |
|  | Дистанция на прожектиране |  | 1,5 – 9 метра |
|  | Коефициент на увеличение |  | Мин. 1 – 1,6 |
|  | Дистанционно управление |  | Remote Control |
|  | Кабели и аксесоари |  | Външни интерфейсни и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level A. HDMI fiber optic extender по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level A. |
|  | Гаранция |  | Мин. 3 години от производителя |
| 5 | СКЕНЕР – 1 БРОЙ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт |  | SDIP 27 Level В, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |
|  | Тип на сканиране |  | Flatbed. ADF |
|  | Технология на сканиране |  | Цветно |
|  | Резолюция на сканиране |  | Мин. 1200 х 1200 |
|  | Формати на сканиране |  | PDF, JPG, BMP, TIFF, JPEG, TXT, RTF, PNG, HTML |
|  | Двустранно ADF сканиране |  | Да |
|  | Режими на сканиране |  | Чрез TWAIN, ISIS or WIA drivers |
|  | Интерфейс |  | USB 2.0 type A / USB 3.0 Type A |
|  | Кабели |  | Външни интерфейсни и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level B. |
|  | Гаранция |  | Мин. 3 години от производителя |
| 6 | ЛАЗЕРЕН ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР – 6 БРОЯ |  |  |
|  | Съответствие на ТЕМПЕСТ стандарт |  | SDIP 27 Level B, със сертификат от оторизирана европейска лаборатория |
|  | Технология на печат |  | Черно-бял лазерен |
|  | Скорост на печат |  | Мин. 38 стр./мин. |
|  | Памет |  | Мин. 128МВ RAM |
|  | Формат на хартията |  | A4, B5, A5, Letter |
|  | Разделителна способност |  | 1200 x 1200 dpi |
|  | Управление на печата |  | Автоматичен двустранен печат |
|  | Стандартни графични езици |  | PCL 5, PCL 6, Postscript level 3 emulation |
|  | Интерфейс |  | 100Mbps fiber optic converter Multimode with SC connector |
|  | Кабели |  | Външни интерфейсни и захранващи кабели по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level B. Мрежов оптичен кабел SC-LC с дължина мин. 3 метра по ТЕМПЕСТ стандарта SDIP 27 Level В. |
|  | Поддържана ОС |  | Windows 7/10 (32 bit or 64 bit) |
|  | Гаранция |  | Мин. 3 години от производителя |

Техническата спецификация се предоставя на заинтересованите лица за участие в пазарната консултация единствено за определяне на прогнозната стойност на поръчката, в изпълнение на чл. 21 и чл. 44 от ЗОП

- Специфични изисквания към техниката

- Предложената за доставка TEMPEST техника трябва да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана, в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с поставен върху нея стикер, удостоверяващ произхода й.

- Предложената  техника трябва да бъде от производител, който е включен в списъка на сертифицираните TEMPEST производители (Certified TEMPEST Manufacturers), доставящи оборудване на НАТО и страните членки на НАТО.

- Предложената техника трябва да бъде съвместима с изискванията на стандарт TEMPEST NATO SDIP-27.

- Предложените настолни компютърни конфигурации Level A трябва да бъдат снабдени с отваряща/затваряща се врата, която специалисти на Възложителя да отварят с цел диагностика, профилактика или подмяна на дефектирали информационни носители (твърди дискове), за времето на гаранционния срок.

- През времето на гаранционния срок при дефектиране на компютър, същият се предава от Възложителя за ремонт с демонтиран твърд диск.

- През времето на гаранционния срок при дефектиране на твърд диск, същият трябва да се заменя с нов със същите или по-добри технически характеристики, като Възложителят не предава обратно дефектиралите такива.

- Място на изпълнение:

  - гр. София, ул. „Козлодуй” № 4